技术指标

1.1 高速公路复合通行卡（CPC）定义

集 5.8GHz 和 13.56MHz 通信功能于一体，具备车辆入口信息、路径信息和计费信息等读写功能，在收费站入口车道发放给车辆、出口车道收回的可重复使用的通行介质。

* 1.2 物理层参数指标

高速公路复合通行卡（CPC）的13.56MHz物理层参数指标应符合ISO／IEC 14443 TYPE－A标准的相关规定；

符合《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》（交通部 2019第43号公告）；

符合《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通部2011年第13号公告）。

高速公路复合通行卡（CPC）的5.8GHz物理层参数指标，如表所示。

| 序号 | 指标 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载波频率 |  | 信道1：5.79GHz |
|  |  |  | 信道2：5.80GHz |
| 2 | 频率容限 |  | ±200ppm |
| 3 | 占用带宽 |  | ≤5MHz |
| 4 | EIRP |  | ≤10dBm |
| 5 | 杂散发射 | 30MHZ-1000MHZ | ≤－36dBm／100kHz |
|  |  | 2400MHz-2483.5Hz | ≤－40dBm／1MHz |
|  |  | 3400MH2-3500Hz | ≤－40dBm／1MHz |
|  |  | 5725MHz-5850Hz | ≤－33dBm／100kHz |
|  |  | 其他1GHz－20GHz | ≤－30dBm／1MHz |
| 6 | 邻道功率泄露比 |  | ≤－30dB |
| 7 | 天线极化 |  | 线极化或右旋圆极化 |
| 8 | 天线方向性 | 水平 | 全向 |
|  |  | 垂直 | 全向 |
| 9 | 调制方式 |  | ASK |
| 10 | 调制系数 |  | 0.7-0.9 |
| 11 | 编码方式 |  | FM0 |
| 12 | 位速率 |  | 512Kbit/s |
| 13 | 位时钟精度 |  | ±1000× |
| 14 | 唤醒方式 |  | 14k方波唤醒或者正常通信帧信号唤醒 |
| 15 | 唤醒灵敏度 |  | ≤-50dbm |
| 16 | 接收灵敏度 |  | ≤-65dBm |
| 17 | 接收带宽 |  | 5.825GHz-5.845GHz |
| 18 | BER |  | 10× |
| 19 | 前导码 |  | 16位"1"加16位"0" |
| 20 | 后导码 |  | 最多8位 |

1.3 应用要求

高速公路复合通行卡（CPC）应符合GB／T20851.2、GB／T20851.3中OBU服务原语的相关规定。

高速公路复合通行卡（CPC）与IC卡读写器之间的通信应符合1SO/IEC 14443TYPE－A标准的相关规定，高速公路复合通行卡（CPC）在出入口车道交互流程详见《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》。

高速公路复合通行卡（CPC）应支持微波唤醒，定时周期唤醒功能可选。

高速公路复合通行卡（CPC）应支持使用IC卡读写器打开、关闭等管理功能。

1.4 应用命令集

高速公路复合通行卡（CPC）应用命令集应参照《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》中关于其应用命令集的描述

1.5 安全

CPC 卡所有初始化数据应采用安全保护方式写入。

CPC 卡应支持 SM4 国产对称密码算法的数据存取和访问控制。

CPC 卡应提供安全访问模块或达到同等安全等级的芯片。

CPC 卡所使用安全访问模块或芯片的安全等级应达到 GM/T 0008《安全芯片密码检测准则》规定的 2 级或以上级别。

CPC 卡内的数据信息存储宜采用数据块的方式，寻址应采用目录树和文件的方式。

CPC 卡内应具有不小于 3k 字节作为应用信息存储空间。

CPC 卡应支持应用更新，更新应采用 13.56MHz 通信方式，可选 5.8GHz 通信方式。

1.6 电池

CPC电池应通过UL1642和UN38.3认证

1.7 外观规格

（1）尺寸：长 85.5±0.2mm，宽 54±0.2mm，厚度 5±0.2mm。

（2）颜色：外观颜色为浅蓝色 PT304U，色值为 R:148，G:219，B:236。

（3）标识：卡片正面的卡号、背面的生产日期（年、月）及产品型号信息用激光雕刻，

其他固定标识信息采用模具成型方式，下凹光面，其余表面为磨砂面，字体为黑体，字符间

距为 20%，“中国公路”及“使用须知”字高 5mm，“车辆通行卡”字高 7.8mm，其余文字高

2.5mm，“使用须知”下两条水平线粗为 1.5pt。

1.8 可靠性

MTBF：≥45,000小时

* 1.9 环境条件

环境条件应符合：

a）工作温度：一般要求-25℃～＋75℃

b）存储温度：-40℃～＋75℃

c）相对工作湿度：5％～100％

d）静电：≥8KV（空气发电）

e）振动：应符合GB/T 2423.10-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》

f）冲击：应符合GB/T 2423.5《电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法试验Ea和导则：冲击》试验Eb和导则

g）外壳防护等级：IP65

h）防紫外线老化。

1.10 使用寿命

高速公路复合通行卡（CPC）的使用寿命：≥5年。